  - Knapp Verbinder Evo Grip TM

Herstellen eines Wählen Sie eine Anschlussart mit Knapp Verbinder

Wählen Sie eine Verbindergröße aus als Holz/ Beton Anschluss. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers als Wählen Sie die Sichtbarkeit aus

auszuführen.

Das Verbindungssystem Evo GripTM besteht aus zwei Verbinderplatten aus einem Aluminiumprofil, die mit Vollgewindeschrauben unter 90° und 45° mit dem Haupt- und Nebenträger oder Wand und Deckenelement verschraubt werden. Es dient der Verbindung von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen aus Nadel und Laubholz. Anschlüsse von Holz an Holz oder an Stahl sowie an Beton sind zugelassen. Im Laubholz müssen die d=8 mm Schrauben über die ganze Länge mit d=6 mm vorgebohrt werden, hingegen im Nadelholz reicht die Cut Spitze der Vollgewindeschrauben als Vorbohrung. Bei Deckenanschlüssen können Sonderlängen bis max. 1900mm geliefert werden.

Menge:………………….              EP:………………………                           GP:……………………..

  - Bauteilverbindung mit Systemverbinder

Herstellen eines Wählen Sie eine Anschlussart als Holz/ Stahl Anschluss. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers als Wählen Sie die Sichtbarkeit aus auszuführen.

Grundlage der Planung:

Knapp Verbinder

Wählen Sie eine Verbindergröße aus

Das Verbindungssystem Evo GripTM besteht aus zwei Verbinderplatten aus einem Aluminiumprofil, die mit Vollgewindeschrauben unter 90° und 45° mit dem Haupt- und Nebenträger oder Wand und Deckenelement verschraubt werden. Es dient der Verbindung von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen aus Nadel und Laubholz. Anschlüsse von Holz an Holz oder an Stahl sowie an Beton sind zugelassen. Im Laubholz müssen die d=8 mm Schrauben über die ganze Länge mit d=6 mm vorgebohrt werden, hingegen im Nadelholz reicht die Cut Spitze der Vollgewindeschrauben als Vorbohrung. Bei Deckenanschlüssen können Sonderlängen bis max. 1900mm geliefert werden.

oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: ………………………………………………………………………….

Menge:………………….              EP:………………………                           GP:……………………..